KZYU-02油品介电常数传感器

概述

KZYU-02是一款特别为在线测量油品品质变化的智能化传感器，其特有的测量技术对油品品质的变化极其敏感，能够实时连续在线监测油品的品质指标，对油液提供360°全方位的实时在线监测，为您贵重设备的连续可靠运行提供可靠且有力的保障。

特点

- 对油品各类污染极具敏感性

- 高达10-15分辨率，各种苛刻条件下的精确检测

- 特殊的接地技术，极其可靠、坚固

- 全球商业及技术标准认证

- 7*24小时365天，随时掌握设备油品品质

- 可以使您主动对设备进行维护，避免浪费不必要的金钱和时间

- 大幅节省换油费用和废油处理费用

- 减少碳排放，在减少浪费用油的同时也为环境贡献力量

适用油品：

润滑油

液压油

齿轮箱油

机油

燃油

绝缘油

透平油

合成脂

各类轻油、重油等

应用

油田、炼油

风电、水电、火电、核电、输变电

工程机械车辆

航空、航海

铁路、公路运输

钢铁、冶金

油品存储仓库、油站

工业生产线

空调制冷

实验室分析

参数

| 测量范围： |  |
| --- | --- |
| 油品介电常数ε | 1-6 |
| 准确度 | 2% |
| 温度 | -40-120℃ |
| 准确度 | 0.3℃ |
| 其他参数 |  |
| 适用油品 | 适用于大多数矿物质油，合成和半合成油 |
| 输出 | 4-20mA模拟输出+RS485数字输出 |
| 工作电源 | DC12V-28V |
| 工作电流 | <20mA+负载电流 |
| 容许工作压力 | <20bar |
| 工作温度 | -40-85℃ |
| 油温 | -40-120℃ |
| 机械接口 | G1/2” BSP |
| 电气接口 | M8*1 6芯 |
| 连接电缆 | 6芯 2米 UL20866 6*22AWG |
| 电磁兼容标准 | EN 61000-6-4:2007 EN 61000-6-2:2005 |
| 壳体材料 | 316不锈钢 |
| 防护等级 | IP66 |
| 重量 | 250克 |

尺寸

- 红色 +24VDC

- 白色 RS485-A

- 黑色 24VGND

- 绿色 RS485-B

- 黄色 4-20mA 温度

- 橙色 4-20mA 介电常数

接线（M8公端）